FLSM

Partimos de una red con dirección 192.168.2.0. Se desean obtener 4 subredes:

Subred A: con 5 hosts.

Subred B: con 10 hosts.

Subred C: con 18 hosts.

Subred D: con 22 hosts.

1) Crear al menos 4 subredes de al menos 22 hosts cada uno y no más de 30.

2) Explica brevemente los pasos seguidos para obtener las diferentes subredes.

3) Crea las subredes ( solo 2 pc’s al menos para cada subred: A, B ,C y D ) en Cisco Packet Tracer con las ip’s calculadas y realiza los diferentes pings necesarios para confirmar su correcto funcionamiento.

Usa etiquetados que identifiquen las IP’s de los pc’s y las LAN’s creadas con sus IP de red y máscaras )

Etiquetar las redes en Packet Tracer con vuestros  nombres apellidos y obtener las diferentes capturas necesarias para confirmar que funcionan todos los pines.

Tabla con los valores obtenidos de cada subred:

| Subred | Dirección de Red | Rango de Direcciones | Primera Dirección Válida | Última Dirección Válida | Dirección de Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 192.168.2.0 | 192.168.2.0 – 192.168.2.31 | 192.168.2.1 | 192.168.2.30 | 192.168.2.31 |
| B | 192.168.2.32 | 192.168.2.32 – 192.168.2.63 | 192.168.2.33 | 192.168.2.62 | 192.168.2.63 |
| C | 192.168.2.64 192.168.2.127 | 192.168.2.64 – 192.168.2.95 | 192.168.2.65 | 192.168.2.94 | 192.168.2.95 |
| D | 192.168.2.96 | 192.168.2.96 – 192.168.2.127 | 192.168.2.97 | 192.168.2.126 | 192.168.2.127 |

2^h−2≥22

2^4−2=14 → insuficiente

2^5−2=30 → válido

Necesitamos 5 bits para hosts → máscara /27

Máscara: 255.255.255.224

Tamaño de cada subred: 32 direcciones

Hosts válidos: 30

Hacemos saltos de 32 en 32